城市区域环境噪声标准

（中华人民共和国国家标准GB3096一93）

本标准为贯彻《中华人民共和国环境保护法》及《中华人民共和国环境噪声污
染防治条例》，保障城市居民的生活声环境质量而制订。
1 主题内容与适用范围 
本标准规定了城市五类区域的环境噪声最高限值。
本标准适用于城市区域。乡村生活区域可参照本标准执行。
2 引用标准
GB／T14623 城市区域环境噪声测量方法 
3 标准值
城市5类环境噪声标准值列于下表：
等效声级LAeq：dB
类别 昼间 夜间 
0 50 40 
1 55 45 
2 60 50 
3 65 55 
4 70 55 
4 各类标准适用区域
4.1 0类标准适用于疗养区、高级别墅区、高级宾馆区等特别需要安静的区域。位于城郊和乡村的这一类区域分别按严于0 类标准5dB执行。
4.2 1类标准适用于以居住、文教机关为主的区域。乡村居住 环境可参照执行该类标准。
4.3 2类标准适用于居住、商业、工业混杂区。
4.4 3类标准适用于工业区。 
4.5 4类标准适用于城市中的道路交通干线道路两侧区域，穿越城区的内河航道两侧区域。穿越城区的铁路主、次干线两侧区域的背景噪声（指不通过列车时的噪声水平）限值也执行该类标准。 
5 夜间突发噪声
夜间突发的噪声，其最大值不准超过标准值15 dB。
6 区域及时间的划定
6.1 各类标准适用区域由当地人民政府划定。
6.2 本标准昼间、夜间的时间由当地人民政府按当地习惯和季节变化划定。 
7 监测方法 
按GB／T 14623执行。
附加说明：
本标准由国家环境保护局提出。
本标准主要起草人郭静男、郭秀兰、孙家麒、陈光华、赵仁兴。
本标准由国家环境保护局负责解释。