液压整体迈步式凿井吊盘操作规程

说明：本操作规程主要针对国家863项目专题《液压整体迈步式凿井吊盘的研制》中迈步式吊盘的工业性试验所拟。

一、一般规定：

1、操作人员必须熟悉设备的结构、性能、技术特征、动作原理，掌握《煤矿安全规程》有关规定及各项规章制度，并经考试取得合格证后，方可上岗。

2、严格遵守本操作规程、规范及《煤矿安全规程》的有关规定。

3、班前4小时内严禁喝酒。

4、在岗期间注意力集中，不得做与本职工作无关的事。

5、吊盘操作工应在吊盘上进行交接班，做到交接对象无盲区。

6、交接班时，应现场交待清楚以下内容：⑴上一班设备运行情况；（2）上一班设备曾出现的故障问题；（3）各仪器仪表的完好情况；（4）认真填写交接班记录。

7、技术人员每月对吊盘操作工进行操作技能和理论知识教育培训，并进行考核。

二、操作注意事项

1、使用前，应检查各金属结构零部件、仪器仪表和外观完好情况，空载运转时声音正常，各安全限位和保护装置齐全完好,动作灵敏可靠，方可作业。

2、操作各控制阀时，应依次逐步操作，严禁越挡操作。在变换运转方向时，应将操作阀归零，待液压装置停止转动后再换向操作，力求平稳，严禁急开急停。

3、设备在运行中，如发现机械有异常情况，应立即停机检查，待故障排除后方可进行运行。

4、弄清吊盘的位置、钢丝绳的张紧情况和工作面的状况，做好作业前的准备。

5、上岗期间，应主动与信号工联系，当信号工发出信号指令后，要返回信号予以确认，在确认后方可作业。

6、详细检查地面试验架内有无障碍或影响安全操作的因素，是否有其他人员进行工作，确认安全无误，方可作业。

7、迈步吊盘在启动和运行过程中，应注意观察以下情况：

（1）油压等各指示仪表的读数应符合规定；

（2）伸缩油缸的伸缩长度是否在行程范围内；

（3）各运转部位的声响；

（4）是否有杂音。

（5）梁窝内是否有杂物，

8、迈步吊盘正常停机：

（1）将液压操作阀拉或推至“零”位；

（2）拆除液压油管。

9、迈步吊盘运行过程中的事故停机：

（1）油表压力过大或过小；

（2）吊盘上发出异常声音；

（3）吊盘上设备出现震动；

三、操作步骤

1、吊盘升降不得无信号开车。

2、吊盘升降操作工必须在信号清楚的情况下，进行吊盘升降操作。

3、正常情况下，迈步式吊盘迈步操作顺序：

迈步式凿井吊盘在试验架主立柱上有5层牛腿预留口，位置分别位于6m、8m、16m、18m、20m。试验时先调整迈步盘，使迈步盘悬吊在6m位置，再升上层盘到16m悬挂位置。然后可以进行吊盘上行及下行。迈步距离可以实现2m或4m。

（1）准备工作：

①运行前保证液压系统及盘体运行正常，迈步盘处于下位，迈步盘及上层盘各牛腿伸入到试验架预留口中，承受整体吊盘的重量。并把下方预制的混凝土块悬吊到吊盘上，在下层工作盘上放2个3m3吊桶且装砂和石子充当中心回转载荷。

②开机运行，调节系统压力至16MPa。

（2）迈步盘上行：

①推动“迈步油缸”手柄至“伸出”状态，至迈步盘牛腿不受力状态后，将“迈步油缸”手柄推回中位；

②推动“迈步盘牛腿”手柄至“收回”状态，使其慢慢收回；

③将操作台多路阀上“吊盘上行控制”手柄推至“迈步油缸收”状态；

④接着将“迈步油缸”手柄推至“收回”状态，给迈步油缸供油，迈步油缸向上收回，观察当迈步盘牛腿上升至与上面临近预留口基本平行后，将“迈步油缸”手柄推回中位；

⑤将“吊盘上行控制”手柄推回中位；

⑥确定牛腿对准预留口后，开始将操作台上“迈步盘牛腿”手柄推至“伸出”状态，使迈步盘牛腿慢慢伸出到预留口中，接着推回“迈步盘牛腿”手柄至中位；

（3）上层盘整体上行：

①推动“迈步油缸”手柄至“伸出”状态，至迈步盘牛腿受力及上层盘牛腿刚好不受力状态后，将“迈步油缸”手柄推回中位；

②推动操作台“上层盘牛腿”手柄至“收回”状态，使其慢慢收回；

③将“吊盘上行控制”手柄推至“迈步油缸伸”状态；

④接着将“迈步油缸”手柄推至“伸出”状态，给迈步油缸供油，使上层盘、加强环及下层盘整体上升，观察当上层盘整体上升至上面临近预留口后，将“迈步油缸”手柄推回中位；

⑤将“吊盘上行控制”手柄推回中位；

⑥将操作台上“上层盘牛腿”手柄推至“伸出”状态，使上层盘牛腿慢慢伸出到极限状态，接着推回手柄至中位；

（4）上层盘下行：

①将“吊盘上行控制”手柄推至“迈步油缸伸”状态，推动“迈步油缸”手柄至“伸出”状态，至上层盘牛腿不受力后，将“迈步油缸”手柄推回中位，并将“吊盘上行控制”手柄推回中位；

②推动“上层盘牛腿”手柄至“收回”状态，使其慢慢收回；

③接着将“迈步油缸”手柄推至“收回”状态，给迈步油缸供油，使上层盘、加强环及下层盘整体下行，观察当上层盘牛腿与试验架下面临近预留口基本平行后，将“迈步油缸”手柄推回中位；

④将“上层盘牛腿”手柄推至“伸出”状态，使上层盘牛腿慢慢伸出到预留口中，全伸后推动“上层盘牛腿”手柄至中位；

（5）迈步盘下行：

①将“吊盘上行控制”手柄推至“迈步油缸收”状态，推动“迈步油缸”手柄至“收回”状态，至上层盘牛腿受力及迈步盘牛腿不受力状态后，将“迈步油缸”手柄推回中位，并将“吊盘上行控制”手柄推回中位；

②推动“迈步盘牛腿”手柄至“收回”状态，使其慢慢收回；

③接着将“迈步油缸”手柄推至“伸出”状态，给迈步油缸供油，使迈步盘下行，观察当迈步盘牛腿与试验架上面迈步盘下面临近的预留口基本平行后，将“迈步油缸”手柄推回中位；

④确定牛腿对准预留口后，开始将操作台上“迈步盘牛腿”手柄推至“伸出”状态，使迈步盘牛腿慢慢伸出到预留口中，牛腿全伸后推动手柄“迈步盘牛腿”至中位。

5、迈步吊盘操作人员应进行班中巡回检查：巡回检查一般为每小时一次；

6、迈步吊盘操作人员必须认真填写迈步吊盘操作运行记录。

四、安全注意事项

1.液压泵站油温高于60℃是应注意系统的工作情况；

2.液压泵站停机4小时以上，应先使液压泵空运转5分钟，再进行吊盘升降工作；

3.液压泵站各种液压元件、辅助元件未经同意，不准私自调节和拆换；

4.液压泵站出现故障时，不准擅自乱动，应通知有关人员分析原因并处理；

5、泵站、油缸及管路如有漏油和损坏应及时维修和更换，泵站液面低于刻度10，应及时添加液压油；

6、如某处油管发生漏油等事故，要立即停止液压泵站运行，及时排除故障严防高压油溅出伤人事故发生；

7、迈步吊盘各连接螺栓要定期检查严防松动防止坠盘发生安全事故；

8、负载悬吊钢丝绳要定期检查，当出现断丝超标或绳子严重受损时要及时更换，不许带病工作；

9、吊盘安装完毕后使用后，必须对吊盘上的所有紧固件定期进行复查及紧固；

10、吊盘始终保持水平，盘面整洁无杂物，不得存放施工工具、材料等；

11、吊盘工、信号工有操作规程，岗位责任制，并持证上岗，佩戴保险带且生根；

12、吊盘迈步必须有统一、可靠的信号，迈步吊盘操作工确认信号无误后，方可进行吊盘迈步，吊盘迈步时无关人员严禁站在下面，吊盘迈步过程中，一层牛腿未完全伸到位，另一盘牛腿不得收回；

13、吊盘迈步前应确认吊盘与周围固定设施无卡阻。每层吊盘应各有人观察、监护，发现问题及时停车，问题处理后方可继续吊盘迈步；

14、迈步盘悬挂负载时，提升时先预提起200mm左右稳定5分钟，待稳定确保无问题后再负载迈步；

15、挂负载迈步前需保证地面试验架的稳定性；

16、启动泵站时，不得同时启动两个电机，应先后顺序启动。