内部资料

注意保密

文件编号：HGJSGL0503-2013                   签发：吝章国

计量器具管理规定

1  目的

为保证理化检验数据的准确、可靠，防止不合格测量设备的使用，特制定本规定。

2  适用范围

适用于技术中心所有测量设备和计量器具（物理检验设备、化验分析设备、工卡量具、热电偶、温度计等）的使用单位。

3  职责

3.1条件保障科负责技术中心测量设备和计量器具（以下统称测量设备）台帐的建立、设备的检定（自校准）及相关管理工作。

3.2 理化研究所负责期间核查作业指导书、自校准规程及相关记录的审核、确认。

3.3各理化检验单位负责本单位测量设备的日常使用、期间核查计划编制、自校准规程制定及台帐管理等相关工作。

4  管理要求

4.1理化检验单位建立本单位《监视和测量装置台帐》，其台帐内容应予技术中心总台帐保持一致。

4.2用于最终产品和进厂原料的检测设备，如拉力试验机、硬度计、直读光谱仪、X荧光分析仪、ICP分析仪等，属于A类设备；用于中间产品检测设备，如氮氢氧分析仪、胶质层测定仪、自动电位滴定仪、粗糙度仪、电导率仪等，属于B类设备。对于计量特性要求不高、计量特性不易改变、低值易耗、作为一般显示使用的计量器具，如一般指示用压力表、瓶装氧压表等，属于C类测量设备。

4.3 A类设备必须经过具有资质的计量单位进行检定，合格后才能使用，并且粘贴A类合格证标签。检定证书由计量管理员集中管理，定期存档，各理化检验单位要留有检定证书的复印件。

4.4 B类设备必须经过具有资质的自校准员对仪器进行自校准，做好自校准记录，合格后才能使用，并且粘贴B类合格证标签。合格证上写明设备编号、有效日期、校准员的姓名。自校准证书、自校准记录由计量管理员集中管理，定期存档。

4.5 C类测量设备到期通知自动化部相关人员进行检定，贴标签。

4.6理化检验单位保持测量设备计量标识完好、清楚、唯一。

4.7理化检验单位保证测量设备完好，处于有效的检定、校准周期之内，提前15日向计量管理员提出计量申请。

4.8理化检验单位在计量周期到期后，按要求填写自校准记录和期间核查记录，2日内报计量管理员存档备案。

拟稿：杜书涛  日期：2013年8月13日

审核：滕广清  日期：2013年8月13日