探伤室管理制度

- 根据生产作业计划与产品质控卡、工艺卡的要求，掌握探伤工作量，负责有计划进行探伤安排，确保生产正常进行。

- 严格执行安全操作规程与安全制度。

- 负责检查仪器设备使用情况，对仪器设备进行同期性能测定。

- 负责做好仪器设备的维护保养，并做好设备仪器和室内清洁卫生。

- 做好无损检测报告和底片编号，保存。保存期为七年。

- 资料底片外借须经主管负责人同意后，才能借出，外协产品随探伤结论报告一起交委托单位。

- 负责建立仪器档案，

- 探伤人员应努力学习探伤技术，参加培训，使上岗人员达到相应要求的检测资格。

- 做好射线探伤人员的定期体检工作。

暗室操作规程

一、 暗室要整洁，要有足够的空间，干区和湿区要严格分开，胶片、暗盒、增感屏、切片刀要清洁、摆放整齐。

二、 显影、停显、定影槽要用塑料或铬镍不锈钢制品。

三、 安全灯一般采用暗红色或橙色，尽量减少安全灯灯光对胶片的曝光 程度，另外，安全灯外壳要密封，严禁漏光。

四、 切片刀要清洁锋利，切片时要单张带夹纸裁切，严禁双片或多片同时裁切，以免胶片受折擦伤。

五、 装取胶片时必须同时把增感屏全部从暗盒中取出，严禁从增感屏中抽插胶片。

六、 暗室内必须配备空调、药液加热、制冷设施，这些电器设备必须安全可靠不漏电。

七、 水洗水温一般控制在10—30℃，水质无污染，对底片无伤害。

八、 洗片人员必须按检测工艺卡的要求进行操作，显影后的底片必须进行停显，然后再定影，定影不到通透时间严禁开门、开灯。

九、 显影液、停显液、定影液的配制由检测人员按胶片生产厂推荐配方配置，显、定影液疲劳后要及时添加新液或更换，严禁在显影液中加水以确保洗片质量。