河北中医学院

实验室安全管理细则

第一条  非实验室相关人员不得随意进入实验室；安全起见，禁止带未成年人进入实验室。

第二条  进入实验室必须穿工作服，特殊实验需戴好口罩、帽子、鞋套，严格执行安全操作规程。

第三条  为防止蟑螂、老鼠滋生，破坏仪器管线，引起事故，严禁在实验室内进食、存放和加工食物；禁止用实验器皿盛装水和食物，或用茶杯、食具盛装药品。

第四条  禁止在实验室吸烟、会客、进行娱乐活动，不得存放与实验无关的个人用品。

第五条  实验物品摆放合理整齐、井然有序，并有固定位置。实验人员应保持实验台和周围区域的洁净。

第六条  未经本人允许，禁止翻动、使用其他人员的实验用品/样品。

第七条  严禁用湿手去开启电闸和电器开关，凡漏电仪器不要使用，以免触电。

第八条  严禁用口直接吸取药品和菌液，如发生菌液溅出等情况，应立即用有效消毒剂进行彻底消毒，安全处理后方可离开现场。

第九条  实验中用到的大肠杆菌菌株、噬菌体、细胞系等，必须报科技处知晓。

第十条  使用酒精喷灯时，应先将气孔调小，再点燃。酒精不能超过容器体积的2/3，用后及时熄灭酒精灯。

第十一条  将玻璃棒、玻璃管、温度计等插入/拔出胶塞时应垫有棉布，可用甘油/水进行润滑，切不可强行插入/拔出，以免折断伤人。

第十二条  药品、样品应正确标注，勿在容器内装入与标签不符的药品。

第十三条  挥发性药品操作，均应在通风厨或通风情况下进行。挥发性药品包括硝酸、硫酸、盐酸、高氯酸等浓酸，氨水，甲醛、氯仿、苯、二甲苯等有机溶剂。

第十四条  易燃易爆物品的存放必须与电源、火源保持一定距离，严禁放入电热设备内，使用时要严禁烟火；易燃溶剂加热，必须在水浴或沙浴中进行，避免使用明火。

第十五条  废弃物倒在固定箱桶内，及时处理。易燃易爆、有毒害、有腐蚀性废弃物及其器皿不可乱扔，按我校《科研中心实验室废弃物处理规定》有关要求处理，以免发生意外事故，否则要承担相应后果。

第十六条  离开实验室前，要确认不存在水、电、火等安全隐患，关好门窗。

第十七条  本规定中未提及的其它操作，请遵守相关的安全操作规程。

第十八条  本细则由科技处负责解释，自发布之日起施行。

河北中医学院科技处

2015年11月