河北中医学院

实验室意外突发事故处理办法

出现突发事故，应首先考虑是否能采取恰当补救措施，并按以下方式及时处理，视情况严重程度，通知科技处、安全工作处、后勤处等相关部门负责人。

第一条  腐蚀药品泼溅  泼溅在工作台面/地面上，及时冲洗台面/地面，执行者应佩带个人防护用品。

第二条  浓酸烧碱  溅到皮肤/眼内：大量水/生理盐水冲洗→5% NaHCO3（酸腐蚀）或5% 硼酸（碱腐蚀）冲洗→水冲洗。

第三条  化学品进入眼睛 大量无菌生理盐水冲洗眼球，并送眼科医生处理。

可用一次性吸管吸生理盐水或使用洗眼装置冲洗眼睛；

冲水时要将两眼张开，边冲水边转动眼球至少15分钟；

越早将药品清洗出来，眼睛受害程度越小。

第四条  样本溅入眼中  无菌生理盐水冲洗眼球，每隔1小时用抗生素眼药水滴眼,视具体情况作针对性处理。

第五条  少量样品泼溅  样品溅泼在工作台面/地面时，用卫生纸吸干，再用0.5%次氯酸钠或过氧乙酸覆盖1小时后洗去。

第六条  皮肤污染  皮肤被生物样品、化学药品污染时，立即以大量清水冲洗，并用清洗液或肥皂清洗数次；污染工作服应立即更换，高压灭菌。

第七条  伤口与样本接触

挤压：伤口旁轻轻挤压，尽可能挤出伤口处的血液；

清洗：肥皂液和流动水冲洗，禁止进行伤口的局部挤压；

消毒：用消毒液（75%乙醇、0.5%碘伏）进行消毒；

包扎：包扎伤口，给予必要的预防和抗生素处理。

第八条  误服生物样品  漱口、洗胃、催吐等方式处理。

第九条  离心管破裂  戴手套，用镊子将试管碎片夹出，离心机内塑料套管用2000mg/L有效氯消毒液浸泡4小时；用75%酒精溶液擦拭离心机，半小时后用清水擦净。

第十条  水银温度计断裂  用毛细管吸走水银,然后按国务院发布的《危险化学品安全管理条例》处理。

第十一条  衣服着火  不可奔跑；

用防火毯或工作服包裹身体灭火；

可在较大空地上翻滚以便灭火；

用安全淋洗设备冲洗或用灭火器灭火；

第十二条  易燃品起火  灭火器灭火，切断电源，若火势难以控制，按火灾进行处理。

第十三条  火灾  立即拨打火警电话“119”，告知火灾具体位置，并在关键地点安排人员接应，以利于消防人员尽快赶赴火灾现场；同时进行人员疏散，减少人员伤亡；报告科技处、安全工作处、后勤处等相关部门负责人。

第十四条  触电

（一）神智清醒，呼吸心跳均自主者：可就地平卧，严密观察，暂时不要站立或走动，防止继发休克或心衰；

（二）昏倒者，按昏倒急救处理；

（三）处理电击伤时，注意有无其他损伤。如触电后弹离电源或自高空跌下，常并发颅脑外伤、血气胸、内脏破裂、四肢/骨盆骨折等。

第十五条  吸入有毒气体

（一）未昏倒：应迅速离开实验室，到室外空气流通处休息。

（二）昏倒者：迅速抬到室外空气流通处，按昏倒急救处理；

第十六条  昏倒急救

（一）选择安全地点，使伤者就地平卧，解松衣扣、领带，通畅气道；

（二）呼吸停止、心搏存在：立即进行口对口人工呼吸；

（三）心搏停止、呼吸存在：立即作胸外心脏按压；

（四）呼吸心跳均停止：口对口人工呼吸及胸外心脏按压，现场抢救最好能两人分别施行，以2:30的比例进行，即人工呼吸2次，心脏按压30次。如现场抢救仅有1人，也按2:30的比例进行。

（五）同时立即拨打120急救。

第十七条  本办法由科技处负责解释，自发布之日起施行。

河北中医学院科技处

2015年11月