- 目的

确保生产设备合理地使用，提高设备的使用率，以满足生产能力，工艺要求，确保产品质量,特制定本程序。

- 范围

适用于公司生产设备的购置，安装/调试、日常使用，维护/维修等管理工作，包括购买的生产设备和特种设备。

3. 职责

3.1总经理负责设备购置计划和设备报废申请的审批。

3.2技术研发部

a) 负责根据建设、改造项目的工艺方案对各种设备进行调研、论证、选型；

b) 负责参与新设备的安装、调试。

3.3生产管理中心

- 负责生产设备的管理工作,并进行有效控制,确保在用设备处于良好状态；

- 负责组织对关键和特种设备进行监视和控制,确保设备满足规定要求；

- 组织监视和控制有特殊要求的设备工作环境,确保设备在适宜的环境条件下使用；

- 负责进厂设备开箱验收、安装、调试等资料和随机附件等的登记造册；

- 负责设备的预防检修、维护保养、修理、报废等管理工作。

- 负责对关键工序和特殊工序的设备的监视和测量设备（压力表、温控表）的管理。

- 负责新购置设备进厂时的安装，调试及验收工作；

- 负责设备的日常维护及管理工作。

- 工作程序

4.1设备选型

4.1.1生产管理中心根据生产需要和设备新改造要求，提出设备购置申请，并组织技术研发部对设备进行技术论证、市场调研，确定所需生产设备的型号、名称及配置数量，填写《设备配置申请单》，报总经理审批。

4.2 设备的购置

4.2.1采购部负责根据设备购置计划，购置设备，设备采购必须与制造商签订正式买卖合同并附有技术协议。

4.2.2 采购合同生效后，采购部应及时索取设备基础土建资料和动力管线安装条件，并提供给设计或施工部门进行基础施工。

4.3 设备的安装、调试及验收

4.3.1新设备进厂开箱后，设备管理小组组长负责通知技术研发部按货单进行清点、验收、登记。

4.3.2新建项目的大型、复杂设备安装，调试及验收由设备管理小组组长牵头，技术研发部等部门成立验收小组，配合设备制造商进行安装和调试，简易设备的安装、调试由生产管理中心负责。

4.3.3 大型、复杂设备的调试由设备厂家负责。设备管理小组组长应予以配合和协助，并做好详细记录，根据设备技术协议的内容、要求验证设备的元器件配置，整体结构、技术参数、动行功能及其可靠性、稳定性及安全性。

4.3.4安装调试时发现的设备制造缺陷，采购部负责向设备生产厂家反馈、解决。

4.3.5 验收

- 设备管理小组组织生产管理中心、技术研发部和QEHS部共同对设备安装、调试及精度确认；

- 验收合格后，设备管理小组组长填写《设备验收单》，各方代表会签；然后向财务部备案转为固定资产并建立档案；同时，将设备随机技术资料的原件归档保存。

4.3.6 设备配件的管理

设备管理小组组长应编制经济合理的《设备易损备件清单》，做到合理储备，保证供应，确保关键设备的备品备件供应。当设备发生故障急需更换配件，且库存为零时，设备管理小组组长填写《采购申请单》，采购部负责采购。

4.4 设备运行及日常管理

4.4.1生产管理中心负责对公司所有每台(套)设备建立《设备档案卡》，逐台登记、编号，并填制《设备台账》。生产管理中心负责收集、整理各类设备的使用说明书、基础资料、电气控制原理图及易损配件目录等资料。

4.5设备的使用，维护保养和状态管理

4.5.1 生产管理中心负责对在用设备进行合理使用和适当的维护保养工作，以确保设备正常运行。

4.5.2日常生产中车间无法排除的故障，由当班的车间主任填写《设备检修申请单》报生产管理中心检修，检修完毕经车间主任签字确认后方可使用。

4.5.3生产管理中心应编制《设备保养与维护规程》，定期进行重点设备保养并填写《设备保养记录表》，保养内容由生产管理中心依据设备供应商提供的操作说明书及实际使用情况进行编写。

4.5.4 设备日常保养

    - 设备操作者按照《设备保养与维护规程》对设备进行保养并填写《设备点检表》。

    - 定期保养项目由生产管理中心组织相关人员进行，需委外的由生产管理中心负责与委外单位进行技术谈判、合约签订及实施。

4.5.5 各类设备必须具备完善、可靠的安全防护装置，设置明显的警示标识和规定的色标，设备在使用过程中如果出现故障，操作者应及时挂设备运行状态标识，如：“设备故障”、“设备维修中”等标识牌。如果设备长期不用，应进行封存，挂“封存”或“停用”标识牌。

4.6设备检修和鉴定

4.6.1 设备检修分为计划预修和故障修理两大类,生产管理中心负责,各设备维修人员负责实施。

4.6.2 生产管理中心负责编制关键、重要设备的《年度设备检修计划》，按计划进行检修。设备运行期间发生故障，使用部门提出检修申请，填写《设备检修申请单》，报生产管理中心安排维修，故障排除后，检修人员填写《设备维修记录》。

4.7 特种设备的管理

4.7.1特种设备的安装调试工作，应遵循以下规定：

  - 生产管理中心负责选择持有地方政府质量技术监督部门鉴发的特种设备安装维修许可证的单位承接安装调试工作；

  - 承接单位应到地方有关部门办理相关开工审批手续后方可施工；

  - 安装调试结束后，承接单位负责报请地方政府质量技术监督部门进行安装验收，同时生产管理中心有关人员参加；

  - 承接单位应按检验报告书要求完成存在问题的整改工作，并负责办理检验合格标志或使用证；

  - 承接单位应将检验报告书、整改记录、检验合格标志/使用证，报生产管理中心审核同意后，安装调试工作方可竣工；

  - 生产管理中心应及时对特种设备申请注册、进行建档，注册后，方可投入使用。

4.7.2特种设备使用时必须由取得特种设备安全监察机构资格认可的检验部门检测并出具检验报告后，到所在地区的地、市级以上特种设备安全监察机构注册登记，方可使用。

4.7.3特种设备操作人员由生产管理中心负责联系有资质的培训部门进行特种设备操作人员的安全技术培训,合格后方可上岗。

4.7.4 特种设备的状态标识参见4.5.5条款。

4.7.5 特种设备的维修

4.7.5.1特种设备维修必须由生产管理中心联系所在地特种设备安全监察机构认可的有资质的部门承担。

4.7.5.2特种设备检修完成后，承修单位应报请生产管理中心进行验收，验收合格后，维修费用方可结算。

4.7.5.3特种设备由生产管理中心制定具体的监测计划，并定期委外进行检测。

4.8 设备运行绩效管理

生产管理中心依据设备维修保养等记录，对关键设备和主要设备的运行绩效进行统计，填写《设备运转情况统计一览表》，计算设备故障停机率，分析主要影响因素，制订改进措施，不断提高设备运行绩效。

4.9  设备的报废

    - 对无法修复或无使用价值的设备由使用部门申请，报生产管理中心审核，经总经理批准报废，并及时清理；

    - 对低值易耗品不需申请；

    - 生产管理中心负责通知财务部，报废设备停止使用，隔离存放。未撤出使用现场之前，应挂“报废”标识牌。

4.10 每年底，生产管理中心应组织相关部门对生产设备配置情况进行评审，也可以在管理评审会议上提出评审，评审时应考虑企业的长远发展。设备评审记录在管理评审会议记录或管理评审报告中体现。

5．相关文件

5.1《设备保养和维护规程》

5.2《设备操作规程汇编》

6. 质量记录

6.1《设备配置申请单》

6.2《设备验收单》

6.3《设备台账》

6.4《设备档案卡》

6.5《年度设备检修计划》

6.6《设备检修申请单》

6.7《设备维修记录》

6.8《设备保养记录表》

6.9《设备点检表》

6.10《设备易损备件清单》

6.11《设备运转情况统计一览表》

6.12《采购申请单》