- 河北雷肯农业机械有限公司激光切割机管理办法

1 范围

本办法规定了激光切割作业相关安全管理要求。

本办法适用于激光切割作业的操作人员。

2 规范性引用文件

GBZ 18462-2001 激光加工机械金属切割的性能规范与标准检查程序

GB5226.1-2002  机械电气设备 通用技术条件

3 术语和定义

激光切割机：就是将激光束照射到工件表面时释放的能量来使工件融化并蒸发，以达到切割和雕刻的目的，具有精度高，切割快速，不局限于切割图案限制，自动排版节省材料，切口平滑，加工成本低等特点。

4 职责

4.1 操作者应按要求维护、保养和使用数控冲床。

4.2 操作人员负责产品生产过程中的质量保证、质量检查和流程卡的填写。

4.3 班组长、车间主任应督促操作者严格执行操作规程。

4.4 安全质量管理部应检查数控冲床维护、保养和使用情况。

5 安全操作要求

5.1 本岗位的主要危险源和环境因素

| 序号 | 作业活动 | 危险源 | 可能造成的事故/伤害 | 危险和有害因素分类 | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢板搬运 | 钢板掉落 | 人员伤害 | 违章作业 | 穿戴防砸鞋等劳动防护用品 |
| 2 | 钢板切割 | 酒后作业 | 机械伤害 | 违章作业 | 严禁酒后作业 |
| 3 | 钢板切割 | 辅助电脑操作失灵 | 机械伤害 | 设备缺陷 | 谨慎操作，严禁擅自修改机床编程内设的参数。 |
| 4 | 钢板切割 | 操作按钮失灵 | 机械伤害 | 设备缺陷 | 定期维护保养设备，发现问题，及时处理。 |
| 5 | 钢板切割 | 辅助气瓶无防震圈和防护帽，压力表失灵、皮管老化。 | 爆炸 人身伤害 设备损坏 | 设备缺陷 | 定期维护保养设备，发现问题，及时处理。 |
| 6 | 钢板切割 | 无保护接零或接地 | 触电伤害 电气火灾 | 设备缺陷 | 定期维护保养设备，发现问题，及时处理。 |
| 7 | 钢板切割 | 未进行安全教育培训 | 机械伤害 | 管理缺陷 | 《设备管理制度》 |
| 8 | 钢板切割 | 无证上岗 | 机械伤害 | 管理缺陷 | 《设备管理制度》 |

5.2 作业活动禁止性要求

5.2.1 严禁安排无证人员操作大型机械设备。

5.2.2 严禁现场存在安全隐患尚未处理，强令工人作业。

5.2.3 严禁气瓶在阳光下暴晒或靠近热源。

5.2.4 严禁无证人员操作设备和电脑。

5.2.5 严禁站在瓶嘴正面开启瓶阀。

5.2.6 严禁在未加防护的激光束附近放置纸张、布或其他易燃物。

5.2.7 严禁在激光束附近不佩带符合规定的防护眼镜。

5.3 作业前安全操作要求

5.3.1 操作者经过培训，熟悉和掌握激光切割机的结构、性能、调整方法和安全须知。

5.3.2 严格遵守设备安全操作规程，按规定穿戴好劳动保护用品。

5.3.3 严格按照激光器启动程序启动激光器，在激光束附近必须佩带符合规定的防护眼镜。

5.3.4 设备开动时操作人员不得擅自离开岗位或托人待管，如的确需要离开时应停机或切断电源开关。

5.3.5 检查激光切割机聚焦镜的清洁度，有污点及灰尘的要及时清理。

5.3.6 将灭火器放在随手可及的地方，不加工时要关掉激光器或光闸，不要在未加防护的激光束附近放置纸张、布或其他易燃物。

5.3.7 保持激光器，床身及周围场地整洁、有序，工件、板材、废料按规定堆放。

5.3.8 使用气瓶时，应避免压坏焊接电线，以免漏电事故发生。气瓶的使用、运输应遵守气瓶监察规程。禁止气瓶在阳光下暴晒或靠近热源。开启气瓶时，操作者应站在瓶嘴侧面。

5.4 作业过程安全操作要求

5.4.1 开机后应手动低速X、Y方向开动机床，检查确认有无异常情况。

5.4.2 对新的工件程序输入后，应先试运行，并检查其运行情况。

5.4.3 在未弄清某一材料是否能用激光照射或加热前，不要对其加工，以免产生烟雾和蒸气的潜在危险。

5.4.4 工作时，注意观察机床运行情况，以免切割机走出有效行程范围或两台发生碰撞造成事故。

5.4.5 在加工过程中发现异常时，应立即停机，及时排除故障。

5.4.6 加工过程中，严禁无关人员进入工作区。

5.5 作业结束安全操作要求

5.5.1 工作完毕后，关闭电源，关闭气体阀门，清理工作现场，对设备进行日常的保养与维护。

5.5.2 维修时要遵守高压安全规程。每运转40小时或每周维护、每运转1000小时或每六个月维护时，要按规定或程序进行。

5.5.3 对激光器内部进行维修保养时，要遵守下列高压安全程序：

（1）关掉高压钥匙开关S8（锁定[LOCKED]），并将其拔走、管好，以锁住高压.

（2）用高压棒对高压电容放电。

（3）不要一人单独检修激光器。

5.6 劳动防护用品配备、维护及穿戴要求

劳动防护用品：工作服、防砸鞋、防滑手套。

劳动防护用品平时要注意保管，防止脏污和损坏。使用前要仔细检查，确认其确实良好，方可使用。

5.7 应急措施

5.7.1 发生人员伤害事故后，现场人员应立即对伤员进行救护,保护好现场，先打电话给部门负责人及安全质量管理部进行报告，然后拨打120救护中心与医院取得联系，应详细说明事故地点、严重程度，并派人到路口接应。

5.7.2 对被伤害的伤员，现场人员应迅速小心地使伤员脱离危险源，对伤口出血的伤员，应使用消毒纱布或清洁织物覆盖伤口上，用绷带较紧地包扎，以压迫止血。

5.7.3 发生触电事故后，施救人员应立即切断电源，或用干燥的木棍、竹棒或干布等不导电物使伤员尽快脱离电源。施救人员切勿直接接触电伤员，防止自身触电而影响抢救工作的进行。

5.7.4 当伤员脱离电源后，应立即检查伤员全身情况，特别是呼吸和心跳，发现呼吸、心跳停止时，应采取人工呼吸或胸外心脏挤压法，使其恢复正常。

5.7.5 现场其他人员应立即打电话给部门负责人及安全质量管理部进行报告，然后拨打120救护中心与医院取得联系。

5.7.6 发生火灾事故后，现场人员应立即进行扑救，尽可能将火灾消灭在初起阶段；在扑救的同时，向119火警台报警请求支援，并向公司值班室报警，值班人员根据火灾情况酌情启动公司火灾疏散应急预案；火灾扑救后，要妥善保护好火灾现场，为查清火灾起因创造条件。

2015年1月6日