高压灭菌锅使用注意事项

灭菌锅属于特种设备，如果使用操作不当，容易造成人身伤害事故，所以应注意规范操作：

1．持有快开门式压力容器操作证的人员才能操作使用灭菌锅。

2．灭菌前应检查仪器电源线接地是否良好,严格按照使用说明操作。

3．密封圈切勿附油，以免损坏胶质而造成漏气。

4．灭菌前检查仪器排水阀是否关闭，锅内的水是否足够，检查安全阀可靠性，若压力表指针已超限定指数时，安全阀必须立即停止使用，及时更换合格的安全阀。

5．灭菌时物品摆放不宜过紧，必须留出空位确保空气畅通，堆放物品不得超过总容积的4/5位置，以免堵塞安全阀、排气阀的出气孔，引发事故。

6．灭菌完毕，待压力降低至零时，方可打开排气阀排气、开盖。